Руководство по использованию MINIBRAIL/3 SENSOR

Электронный трансформатор с датчиком включения/выключения

Руководство по регулировке сенсора:

Чувствительность датчика может быть изменена путем поворота винта в направлении, указанном стрелками. Таким образом чувствительность можно изменить, если длина кабеля составляет от 0,4 - 10 метров (5 х 2 метра). От производителя светильники поступают со среднеустановленной  чувствительностью .

При возникновении проблемы в датчике,  поступить следующим образом:
1) Свет включается и выключается сам (чувствительность на слишком высоком уровне). 
Повернуть винт в сторону  минуса (-) до тех пор пока светильники не выключатся/включатся. А теперь попробуйте включить светильники несколько раз, дотронувшись до треугольника, или металлической пластины. Если система по-прежнему не работает, можно еще раз попробовать настроить винт, либо (+) или (-) пока система не начнет функционировать .
2) переключатель не реагирует или реагирует только при очень сильном, или при очень длительном нажатии  (чувствительность слишком слабая или отсутствует). 
Поверните винт в сторону плюса до тех пор пока светильник не включится. А теперь попробуйте включить светильник несколько раз, нажав на треугольник, или металлическую пластину. Если система по-прежнему не работает, продолжайте закручивать винт в том или ином (+) или (-) направлении, пока система не начнет функционировать .

ВАЖНО

Вся система должна быть установлена в правильном порядке и без заземления, до начала регулирования. Все провода, которые подключены к датчику должны быть изолированы и вдали от любых металлических поверхностей (например плитки), стен и 230 V кабелей. Необходимость повторного регулирования может возникнуть при подключении различных  бытовых приборов и изменении уровня влажности во время приготовления пищи. Слишком много изоляции может нарушить функционирование датчика.