MINIBRAIL/3 sensor - trafo kasutusjuhend.

Elektrooniline transformaator koos sensoriga sisse ja välja lülitamiseks.

Juhend sensori paigaldamiseks:

Sensori tundlikkust saab muuta keerates kruvi transformaatoril nooltega näidatud suunas. Nimetatud viisil saab tundlikkust muuta vaid sellisel juhul, kui kaabli pikkus on vahemikus 0,4 – 10 meetrit (5 x 2 meetrit). Tootmises on keskmine reguleerimine juba tehtud. Juhul, kui esinevad probleemid sensori kasutamises, siis tuleks toimida järgnevalt:

- Valgustus lülitub sisse ja välja ise (tundlikkus on liiga kõrge)

Keerata kruvi miinus (-) poole suunas kuni valgustus enam ei lülitu ise sisse / välja. Nüüd proovida valgustust sisse lülitada paar korda puudutades kolmnurka või metall plaati. Kui süsteem endiselt ei toimi nii nagu soovitud, siis veel kord reguleerida kruvi, kas (+) või (-) suunas, kuni süsteem hakkab soovitult toimima.

- Lüliti ei reageeri või reageerib alles väga tugeva ja pikaajalise vajutamise peale (tundlikkus on liiga nõrk või puudub üldse)

Keerata kruvi pluss (+) poole suunas kuni valgustuse sisselülitumiseni. Nüüd proovida valgustust sisse lülitada paar korda puudutades kolmnurka või metall plaati. Kui süsteem endiselt ei toimi nii nagu soovitud, siis veel kord reguleerida kruvi, kas (+) või (-) suunas, kuni süsteem hakkab soovitult toimima.

TÄHTIS

Kogu süsteem peab olema paigaldatud õiges järjestuses ja ilma maanduseta, enne, kui alustada reguleerimist. Kõik juhtmed, mis on ühendatud sensoriga peavad olema isoleeritud ja kaugel igasugustest metallpindadest (näiteks plaadid), seintest ja 230 V juhtmetest. Korduvreguleerimist põhjustavad tegevused võivad olla ka näiteks erinevate kodumasinate sisse/välja lülitamine ja niiskuse taseme tõus söögi tegemisel. Liigne isoleeritus võib sensori funktsioneerimist häirida.